MODULE : Boussole et GPS

LEÇON 2 – Lire une carte et trouver des azimuts

Objectif : Apprendre à lire les cartes, comprendre les principaux termes d’une carte, orienter une carte avec la boussole, trouver des azimuts et estimer les distances à parcourir en nature.

### Partie A – Lire une carte

Une carte est une représentation à plat d’un territoire.

Elle contient des éléments importants comme :
 ✅ Les lignes de contour (altitude)
 ✅ Les cours d’eau (rivières, lacs)
 ✅ Les routes et sentiers
 ✅ Les forêts et zones dégagées
 ✅ Les symboles et la légende

#### Les termes de la carte

- Titre

- Légende : explique les symboles de la carte.

- Échelle : montre la relation entre la distance sur la carte et la distance réelle (p. ex. : 1 cm = 500 m).

- Nord géographique : il s’agit du nord réel de la Terre.

💡 Savais-tu? Les cartes topographiques utilisent des lignes de contour pour montrer l’altitude du terrain. Plus les lignes sont rapprochées, plus la pente est raide. À l’inverse, des lignes espacées indiquent une pente douce ou un terrain plat. Ces lignes aident les randonneurs à anticiper les défis du parcours et à mieux planifier leur itinéraire!

### Éléments essentiels d’une carte topographique

🟩 Vert : représente les zones recouvertes de végétation, comme les forêts et les prairies.
🟦 Bleu : montre tous les plans d’eau, y compris les rivières, les lacs et les petits ruisseaux.
⬛ Noir : sert à illustrer les constructions humaines, comme les bâtiments, les refuges ou les moulins.
🟥🟧 Rouge et orange : utilisés pour indiquer les routes et les voies de circulation.
🟫 Brun : désigne le relief du terrain et les variations d’altitude.
🚶 Sentiers et distances : sur les cartes pour la randonnée, les parcours de sentiers et les distances y sont aussi inclus.

### Précisions supplémentaires

📍 Coordonnées géographiques : pour faciliter l’orientation, les cartes comprennent souvent les coordonnées et un quadrillage qui divise la carte en sections clairement identifiées.

🧭 Nord géographique et nord magnétique : la carte signale aussi la déclinaison, c’est-à-dire la différence entre le nord réel et le nord indiqué par la boussole.

📏 Échelle et légende : l’échelle permet de mesurer les distances réelles, tandis que la légende explique tous les pictogrammes et codes de couleur pour une lecture facile et précise.

### Partie B – Comment orienter une carte

#### Souviens-toi de ceci :

1️⃣ Pose ta boussole sur la carte avec la flèche de visée pointant vers le haut.
2️⃣ Aligne la flèche de visée sur une ligne nord-sud du quadrillage.
3️⃣ Tourne l’ensemble (carte et boussole) jusqu’à ce que la partie rouge de l’aiguille se situe entre les repères nord de la boussole.
✅ La carte est maintenant orientée vers le nord réel.

Prends un moment pour bien lire et comprendre la présentation : Carte et boussole_plein air

### Partie C – Trouver des azimuts sur une carte

Un azimut est un angle (en degrés) qui part du nord et tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.

Pour trouver un azimut :
 1️⃣ Identifie deux points sur la carte (point de départ et point de destination).
 2️⃣ Place ta boussole sur la carte en reliant ces deux points.
 3️⃣ Lis l’angle à l’index de la boussole : c’est ton azimut à suivre!

Utilise l’échelle pour estimer la distance entre les points.

Vidéos à visionner pour t’aider (demande les liens vers les vidéos à ton enseignante ou ton enseignant) :

- Comment lire une carte topographique?

- Trouver un azimut sur une carte

- Comment orienter une carte avec la boussole?

Question de réflexion : Pourquoi est-il essentiel de connaître et de suivre précisément un azimut lors d’une activité d’orientation en plein air, et quelles pourraient être les conséquences si cet angle est mal interprété ou négligé ? Ajoute tes réponses dans ton journal de réflexion.

Exercice

# Trouver des azimuts sur une carte

## Objectifs de l’activité

- Apprendre à utiliser une boussole pour trouver un azimut.

- Estimer la distance à parcourir en mètres.

- Développer sa précision et sa compréhension du lien entre la carte, la boussole et le terrain réel.

Partie A – Ma foulée de 10 mètres

🔹 Marche en ligne droite et compte le nombre de pas nécessaires pour parcourir 10 mètres.
 🔹 Répète l’exercice deux fois, puis calcule une moyenne.

| Essai | Nombre de pas pour 10 m |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| Moyenne |  |

✏️ Ma foulée moyenne pour 1 mètre = ______________ pas/m

## Partie B – Lecture d’azimut sur la carte

- Identifie deux points sur la carte fournie par l’enseignante ou l’enseignant.

- Utilise ta boussole pour trouver l’azimut entre les deux points.

- Estime la distance en mètres entre ces deux points à l’aide de l’échelle de la carte.

- Calcule le nombre de pas nécessaires pour parcourir cette distance.

| Point A → Point B | Azimut (°) | Distance estimée (m) | Nombre de pas à parcourir |
| --- | --- | --- | --- |

✏️ Rappelle-toi : 1 azimut = un angle mesuré en degrés à partir du nord (0 °), tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

## Partie C – Mise en pratique (à l’extérieur)

- Suis l’azimut déterminé avec ta boussole.

- Marche le bon nombre de pas selon ta foulée.

- Arrives-tu au bon point? Si non, ajuste ton angle ou ton estimation.

- Répète l’exercice pour un deuxième azimut.

✏️ Observations et ajustements à faire :

## Réflexion

- Qu’est-ce que j’ai trouvé facile dans cette activité?

- Qu’est-ce qui a été difficile ou imprécis? Pourquoi?

- Quelles stratégies pourrais-je utiliser pour avoir plus de précision la prochaine fois?